LAB 5 

ADVANCED CPU ARCHITECTURE AND HARDWARE ACCELERATORS LAB

Scalar Pipelined RISC-V CPU μArchitecture

Course Number: 361.1.4693

Nevo Marmelshtein
Eden Cohen

תוכן עניינים

Introduction..................................................................................................................3

ניתוח ביצועים

Task part1 - Scalar single-cycle RV32IM μArchitecture.............................................. 6

סימולציית MODELSIM

Quartus

Signal Tap

Task part2 - Scalar pipelined RV32IM μArchitecture.................................................. 8

סימולציית MODELSIM

Quartus

Signal Tap

# Introduction

במעבדה זו מימשנו, בדקנו וניתחנו מערכת מעבד המבוססת על ארכיטקטורת RISC-V RV32IM, על גבי רכיב FPGA, באמצעות סביבת הפיתוח Quartus וכלי הסימולציה ModelSim. מטרת המעבדה הייתה להבין את תהליך התכנון של מעבד פשוט, החל ממימוש חד־מחזורי ועד למימוש בצינור עיבוד, תוך התייחסות למבנה הארכיטקטורה, למנגנוני הבקרה, לזיכרונות, לסכמות הסנכרון ולמדדי הביצועים.

המערכת מבוססת על מעבד תואם RISC-V בתצורת Harvard Architecture, שבה קיימת הפרדה בין זיכרון הפקודות לבין זיכרון הנתונים. זיכרון הפקודות מיוצג על ידי ITCM, וזיכרון הנתונים מיוצג על ידי DTCM. הפרדה זו מאפשרת פישוט של הלוגיקה ושיפור פוטנציאלי של קצב העבודה, משום שניתן לבצע גישה לפקודות ולנתונים בצורה יעילה יותר. במסגרת המעבדה נדרשנו לתמוך בסט פקודות ממשפחת RV32IM, כאשר הרחבת M מומשה באופן חלקי עבור פעולת הכפל mul בלבד. לפי הגדרת המטלה, פעולת הכפל מבוצעת על 16 הביטים הנמוכים של שני האופרנדים, תוך שימוש בארבעה מכפילים מוטמעים של 8 ביטים ב־FPGA.

בחלק הראשון של העבודה הרחבנו את המעבד החד־מחזורי מ־RV32I ל־RV32IM חלקי. לשם כך שולב במבנה הנתיב חישוב ייעודי לביצוע פעולת הכפל, נוסף אות בקרה מתאים, ועודכן מנגנון בחירת התוצאה הנכתבת חזרה לקובץ הרגיסטרים. בשלב זה נבדקה תקינות המימוש באמצעות סימולציות ב־ModelSim, תוך השוואת תוצאות הריצה מול תוצאות ייחוס.

בחלק השני של המעבדה הוסב המימוש החד־מחזורי למימוש Pipelined RV32IM בעל חמישה שלבים:

Fetch, Decode, Execute, Memory, Writeback

המעבר למבנה Pipeline מאפשר להגדיל את קצב הביצוע של פקודות על ידי חפיפה בין שלבי העיבוד של פקודות שונות. עם זאת, מבנה זה יוצר אתגרים חדשים, כגון תלותי נתונים, קפיצות וענפים. לכן שולבו במערכת מנגנוני Stall, Flush ו־Forwarding. מנגנונים אלו נועדו לשמור על נכונות הביצוע, למנוע שימוש בערכים שטרם חושבו, ולהקטין ככל האפשר את מספר המחזורים המבוזבזים.

לצורך בדיקת המימוש נותחו אותות פנימיים של המעבד בסימולציה, כולל ערכי PC, הפקודה הנוכחית בכל שלב, תוצאות ה־ALU, קריאות וכתיבות לזיכרון, ואותות הבקרה המרכזיים. בנוסף, בוצעה השוואה בין קובצי הפלט של הסימולציה לבין קובצי הייחוס, כדי לוודא שהמערכת מבצעת את תוכניות הבדיקה בצורה נכונה. לאחר מכן בוצע תהליך סינתזה ב־Quartus, ובמסגרתו נבדקו תוצאות ה־RTL Viewer ודוחות הניצול של משאבי החומרה.

בסיום העבודה ניתחנו את מאפייני ה־PPA של המערכת: שטח המימוש, ביצועים וצריכת הספק. ניתוח זה מאפשר להעריך את איכות התכנון, להשוות בין המימוש החד־מחזורי לבין המימוש בצינור עיבוד, ולהבין את הקשר בין קוד ה־VHDL, מבנה החומרה שנוצר בפועל, ומשאבי ה־FPGA שבהם נעשה שימוש. בכך המעבדה מספקת הבנה מעשית של תהליך תכנון מעבד, החל מהגדרת הארכיטקטורה ועד לאימות, סינתזה וניתוח ביצועים.

# ניתוח ביצועים

# Task part1 - Scalar single-cycle RV32IM μArchitecture

MODELSIM

כפי שניתן לראות, הרצנו ב־ModelSim את קובץ הבדיקה הראשון, במטרה לוודא את תקינות פעולת המערכת בסימולציה. במהלך ההרצה נבדקו ערכי הקלט, אותות הבקרה ותוצאת היציאה, ונמצא כי התוצאה שהתקבלה תואמת להתנהגות המצופה. בכך ניתן לאמת כי המימוש הלוגי פועל בצורה תקינה עבור מקרה הבדיקה שנבחן.

## Quartus

בשלב זה נבדקה מערכת ה־Single-Cycle RV32IM לאחר סינתזה ב־Quartus, במטרה להעריך את ביצועי התכן, צריכת משאבי ה־FPGA ועמידה בדרישות התזמון. מתוך דוחות הסינתזה והתזמון נותחו ניצול המשאבים, ערך ה־fmax, וה־critical path של המערכת, כדי לזהות את הרכיב או הפעולה שמגבילים את תדר העבודה המקסימלי.

שרטוט ה-RTL

– שרטוט ה-RTL של מודול זה:

Figure 2 – System Logic RTL Schematic

בתרשים ה־RTL מוצג המבנה הלוגי של מימוש ה־Single-Cycle RV32IM לאחר שלב ה־Elaboration ב־Quartus. ניתן לראות את חלוקת המערכת לבלוקים המרכזיים: IFetch, Idecode, Control, Execute ו־Dmemory, כאשר כל הבלוקים מחוברים ישירות באותו מחזור שעון ללא רגיסטרי פייפליין ביניהם. אותות הבקרה נוצרים ביחידת ה־Control בהתאם לפקודה הנשלפת, ומועברים לשאר היחידות לצורך ביצוע הפעולה, גישה לזיכרון וכתיבה חזרה. התרשים ממחיש את אופיו של מימוש חד־מחזורי, שבו כל מסלול הנתונים פעיל במחזור אחד ולכן המסלול הקומבינטורי הכולל ארוך יחסית.

שימוש בלוגיקה

בשלב זה מוצגות תוצאות הסינתזה עבור מימוש ה־Single-Cycle RV32IM. מטרת הבדיקה היא להעריך את צריכת משאבי ה־FPGA של המעבד החד־מחזורי, כולל שימוש ב־ALMs, רגיסטרים, זיכרון פנימי, בלוקי DSP ו־PLL. תוצאות אלו משמשות בסיס להשוואה בהמשך מול מימוש ה־Pipeline.

Figure 3 – System Logic Usage – single-cycle RV32IM

תוצאות הסינתזה עבור מימוש ה־Single-Cycle RV32IM ניתן לראות כי צריכת המשאבים הכוללת של המערכת נמוכה יחסית למשאבי ה־FPGA. המימוש משתמש ב־1,603 ALMs בלבד מתוך 41,910, כלומר כ־4% ממשאבי הלוגיקה הזמינים, וב־1929 רגיסטרים. בנוסף, נעשה שימוש ב־131,072 ביטים של זיכרון פנימי, שהם כ־2% מנפח הזיכרון הכולל ברכיב, וכן ב־4 בלוקי DSP מתוך 112, בהתאם למימוש יחידת הכפל של פקודת mul. מאחר שבמעבד חד־מחזורי כל פקודה חייבת להסתיים בתוך מחזור שעון אחד, יחידת הכפל והלוגיקה הקומבינטורית שסביבה משפיעות באופן ישיר על המסלול הקריטי ועל תדר העבודה המקסימלי. לכן, אף על פי שניצול השטח נמוך יחסית, ביצועי התכן מוגבלים בעיקר על ידי עומק הלוגיקה במסלול החישובי הארוך ביותר, ולא על ידי מחסור במשאבי FPGA.

נתיב קריטי

הנתיב הקריטי הוא הגורם המרכזי הקובע את תדר העבודה המקסימלי של המעגל.

Figure 4 – single-cycle RV32IM Critical Path

במסלול הקריטי של מימוש ה־Single Cycle, הפקודה המשמעותית ביותר היא mul. מאחר שכל פקודה במעבד חד־מחזורי חייבת להסתיים במחזור שעון אחד, גם פעולת הכפל חייבת לעבור באותו מחזור דרך שליפת הפקודה, פענוח, קריאת רגיסטרים, יחידת הכפל, בחירת נתון ה־Write Back וכתיבה חזרה לקובץ הרגיסטרים. יחידת הכפל ממומשת באמצעות ארבעה מכפלי 8 ביט וחיבורי ביניים לקבלת תוצאת 32 ביט, ולכן היא מכילה לוגיקה קומבינטורית ארוכה יותר מפקודות ALU פשוטות. כתוצאה מכך, מסלול הכפל הוא המסלול הקריטי והוא מגביל את תדר העבודה המקסימלי, fmax, של המעבד החד־מחזורי.

## Signal Tap

# Task part2 - Scalar pipelined RV32IM μArchitecture

MODELSIM

כפי שניתן לראות, הרצנו ב־ModelSim את קובץ הבדיקה הראשון, במטרה לוודא את תקינות פעולת המערכת בסימולציה. במהלך ההרצה נבדקו ערכי הקלט, אותות הבקרה ותוצאת היציאה, ונמצא כי התוצאה שהתקבלה תואמת להתנהגות המצופה. בכך ניתן לאמת כי המימוש הלוגי פועל בצורה תקינה עבור מקרה הבדיקה שנבחן.

## Quartus

בשלב זה נבדקה מערכת ה־Pipelined RV32IM לאחר סינתזה ב־Quartus, במטרה להעריך את ביצועי התכן, צריכת משאבי ה־FPGA ועמידה בדרישות התזמון. מתוך דוחות הסינתזה והתזמון נותחו ניצול המשאבים, ערך ה־fmax, וה־critical path של המערכת, כדי לזהות את השלב או הרכיב בצינור העיבוד שמגבילים את תדר העבודה המקסימלי.

שרטוט ה-RTL

– שרטוט ה-RTL של מודול זה:

Figure 1 – System Logic RTL Schematic

בתרשים ה־RTL Viewer מוצג המבנה הלוגי של מימוש ה־Pipeline RV32IM לאחר שלב ה־Elaboration ב־Quartus. התרשים מציג את חיבורי החומרה בין יחידות המעבד המרכזיות, הכוללות את שלבי הצינור, יחידות הבקרה, רגיסטרי הפייפליין, זיכרונות ה־ITCM וה־DTCM, יחידת ה־ALU, יחידת הכפל ומנגנוני ה־Forwarding, Stall ו־Flush. ניתן לראות כי התכן בנוי בצורה מבנית, כאשר האותות עוברים בין הבלוקים השונים בהתאם לשלבי הפייפליין. ריבוי החיבורים בתרשים נובע מהעברת אותות בקרה ונתונים בין השלבים, וכן מהחזרת נתונים קדימה לצורך פתרון מצבי תלות בין פקודות. תרשים זה מאמת כי לאחר הסינתזה הראשונית המערכת מחוברת כראוי ברמת RTL, וכל הרכיבים המרכזיים של המעבד משולבים כחלק ממבנה חומרה אחד.

שימוש בלוגיקה

Figure 2 – System Logic Usage – Pipelined RV32IM

מתוצאות ה־Flow Summary עבור מימוש ה־Pipeline RV32IM ניתן לראות כי תהליך הסינתזה הסתיים בהצלחה עבור רכיב Cyclone V. המערכת משתמשת ב־1,614 ALMs מתוך 41,910, כלומר כ־4% בלבד ממשאבי הלוגיקה הזמינים. בנוסף, נעשה שימוש ב־1,943 רגיסטרים, ב־131,072 ביטים של זיכרון פנימי, וב־4 בלוקי DSP מתוך 112, בהתאם למימוש יחידת הכפל. ניתן לראות כי גם לאחר הוספת רגיסטרי הפייפליין ומנגנוני הבקרה, כגון Stall, Flush ו־Forwarding, צריכת המשאבים הכוללת נשארת נמוכה יחסית למשאבי ה־FPGA. נתונים אלו מצביעים על מימוש יעיל מבחינת שטח חומרה, ומשמשים בסיס להשוואה מול מימוש ה־Single-Cycle.

נתיב קריטי

הנתיב הקריטי הוא הגורם המרכזי הקובע את תדר העבודה המקסימלי של המעגל.

Figure 3 – Pipelined RV32IM Critical Path

בתרשים מוצג המסלול הקריטי שהתקבל מ־Timing Analyzer עבור מימוש ה־Pipeline. ניתן לראות כי המסלול עובר דרך שלב ה־IFetch, ובפרט דרך לוגיקת חישוב ה־PC והכתובת לזיכרון הפקודות ITCM. המסלול מתחיל מרגיסטר סינכרוני, עובר דרך לוגיקה קומבינטורית כגון pc_next_w וחישוב itcm_addr_w, ומסתיים בבלוק הזיכרון altsyncram המשמש כ־Instruction Memory. המשמעות היא שההשהיה הגדולה ביותר במערכת נובעת מגישת שליפת הפקודה ומהלוגיקה שמכינה את כתובת ה־PC לפני הכניסה לזיכרון. לכן שלב ה־Fetch הוא אחד הגורמים המרכזיים שמגבילים את ערך ה־fmax של מימוש ה־Pipeline.

## Signal Tap

בשלב זה בוצע אימות על גבי ה־FPGA באמצעות Signal Tap עבור מימוש ה־Pipeline. כפי שניתן לראות בתרשים הגלים, הטריגר מופעל כאשר ה־IFPC מגיע לכתובת שהוגדרה ב־BPADDR, כלומר לנקודת ה־Breakpoint שנבחרה לפי אינדקס המילה של הפקודה. לאחר עליית אות ה־STRIGGER, מתחילה דגימת האותות הפנימיים של המעבד, וניתן לעקוב אחר התקדמות הפקודות בשלבי הצינור השונים: IF, ID, EX, MEM ו־WB. בתמונה ניתן לראות את זרימת הפקודות לאורך הפייפליין, כאשר בכל מחזור שעון פקודה מתקדמת לשלב הבא. לקראת סוף הריצה מופיעה פקודת הסיום beq x0,x0,finish, ובשלב זה ה־IFPC מתייצב על הכתובת 0x70, המייצגת את סוף התוכנית. בנוסף ניתן לראות שינוי באותות הבקרה, המדגיש שהתוכנית סיימה את ריצתה ונכנסה ללולאת הסיום.

בנוסף, מתוך ערכי המונים ב־Signal Tap ניתן לחשב את ערך ה־IPC של הריצה. לפי הנוסחה הנתונה במפרט:

IPC = (CLKCNT_o - (STCNT_o + 4 + depth * FHCNT_o)) / CLKCNT_o

מתוך התרשים מתקבל כי בסיום הריצה CLKCNT_o = 0x1E = 30, ערך מונה ה־Stalls הוא STCNT_o = 0x02 = 2, ו־FHCNT_o = 0. לכן:

Instruction Counter = 30 - (2 + 4 + 0) = 24

IPC = 24 / 30 = 0.8

כלומר, ה־IPC שהתקבל עבור הריצה הוא כ־0.8. ערך זה תואם למימוש Pipeline שבו קיימות השהיות עקב Hazards ותקורות מילוי הפייפליין, ולכן אינו מגיע ל־1 באופן מלא. בכך מתקבל אימות לכך שהמעבד רץ בצורה תקינה על גבי החומרה, שה־Breakpoint מופעל בנקודה הנכונה, ושניתן לעקוב באמצעות Signal Tap גם אחר התקדמות הפקודות וגם אחר מדדי הביצועים של המערכת.

באמצעות כלי ה-Signal Tap Logic Analyzer דגמנו את אותות המערכת בזמן אמת על גבי ה-FPGA, על מנת לאמת את תקינות פעולת ה pipelined RV32IM. להלן הדגימות :

Figure 5 – Signal Tap Capture-start of the run

Figure 6 – Signal Tap Capture – end of the run

conprtion

Figure – information of single-cycle RV32IM

Figure –information of pipelined RV32IM

### Area

| Design | Logic elements / ALMs | Registers | I/O pins | Embedded memory bits | DSP Blocks | PLLs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single-Cycle RV32IM | 1,983 | 1,279 | 270 | 131,072 | 3 | 1 |
| Pipelined RV32IM | 1,614 / 41,910 — 4% | 1,943 | 268 / 499 — 54% | 131,072 / 5,662,720 — 2% | 4 / 112 — 4% | 1 / 15 — 7% |

### Performance

| Design | fmax | Critical path | fMCLK |
| --- | --- | --- | --- |
| Single-Cycle RV32IM | 34.04 MHz | המסלול הקריטי עובר דרך יחידת הביצוע, ובעיקר דרך פעולת mul, מכיוון שכל הפקודה חייבת להסתיים במחזור שעון אחד. | 50 MHz |
| Pipelined RV32IM | 71.13 MHz | המסלול הקריטי עובר באזור שלב ה־IFetch, דרך חישוב ה־PC והכתובת לזיכרון הפקודות ITCM. | 50 MHz |

### Power

| Design | Total power consumption | Static power consumption | Dynamic power consumption | I/O power consumption |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Single-Cycle RV32IM | 444.95 mW | 415.29 mW | 18.74 mW | 10.92 mW |
| Pipelined RV32IM | 464.41 mW | 415.41 mW | 28.96 mW | 20.04 mW |

### Summary and comparison

מתוצאות ה־PPA ניתן לראות כי מימוש ה־Pipeline משיג שיפור משמעותי בביצועים לעומת מימוש ה־Single-Cycle, כאשר ערך ה־fmax עולה מ־34.04 MHz ל־71.13 MHz. השיפור נובע מחלוקת המסלול הארוך לשלבי פייפליין, כך שכל שלב מכיל פחות לוגיקה קומבינטורית. מצד שני, מימוש ה־Pipeline דורש יותר רגיסטרים וצריכת ההספק שלו מעט גבוהה יותר, בעיקר עקב רגיסטרי הצינור ומנגנוני הבקרה הנוספים כמו Stall, Flush ו־Forwarding. מבחינת זיכרון פנימי, שני המימושים משתמשים באותה כמות של 131,072 ביטים עבור זיכרונות ה־ITCM וה־DTCM. בסך הכול, מימוש ה־Pipeline יעיל יותר מבחינת ביצועים, בעוד שמימוש ה־Single-Cycle פשוט יותר וצורך מעט פחות הספק.

Top of Form

Bottom of Form